一 SMT背景知识

1 SMT的基本概念

SMT 是 Surface Mount Technology（表面贴装技术）的英文缩写，它是一种将电子元器件直接贴装到印刷电路板（PCB）表面的电子组装技术。SMT是当代电子制造业最核心、最基础的工艺技术之一，广泛应用于手机、电脑、电视、汽车电子、医疗设备、家用电器等几乎所有电子产品的制造过程。

SMT具有体积小、重量轻、可靠性高、适合自动化批量生产等显著优势。目前，超过90%的电子元器件都采用SMT方式组装。

2 SMT在电子制造中的定位

在电子产品的整个制造链条中，SMT处于核心组装环节：

PCB裸板（光板）

↓

【SMT贴片】  ← 将元器件贴装到PCB上（核心工艺）

↓

PCBA（成品电路板）

↓

整机装配（手机、电脑、电视等）

PCB是“光板”（只有焊盘和线路），PCBA是“贴好元器件的成品板”。SMT就是实现从PCB到PCBA转换的核心技术。

SMT的主要产出物——PCBA的作用：

| 应用领域 | 具体产品 |
| --- | --- |
| 消费电子 | 手机主板、电脑主板、平板主板、智能手表主板 |
| 通信设备 | 路由器、基站、交换机主板 |
| 汽车电子 | 车载娱乐系统、ECU控制板、传感器模块 |
| 工业控制 | PLC主板、变频器控制板、电源板 |
| 医疗电子 | 监护仪主板、超声设备主板、血糖仪主板 |

3 SMT的典型生产过程

SMT生产是一个高度自动化、连续流动的过程，主要包含以下核心工序：

上板 → 锡膏印刷→ SPI检测→ 高速贴片 → 泛用贴片 →回流焊接 → AOI检测→下板

↑        ↑          ↑          ↑           ↑           ↑          ↑

裸板    印刷锡膏  检测印刷  贴装小元件   贴装大元件   熔化锡膏   检测焊接

质量     （电阻电容）  （IC芯片）   形成焊点   质量

各工序的作用：

| 工序 | 设备 | 核心作用 | 对质量的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锡膏印刷 | 印刷机 | 将锡膏通过钢网精确涂覆到PCB焊盘上 | 约60-70%的SMT缺陷来源于此 |
| SPI检测 | 锡膏检测仪 | 3D测量锡膏的体积、高度、面积 | 在缺陷进入昂贵贴片前拦截 |
| 高速贴片 | 高速贴片机 | 快速贴装大量小元件（电阻、电容） | 决定产线整体速度 |
| 泛用贴片 | 泛用贴片机 | 贴装异形元件、IC芯片、连接器 | 决定产品复杂度的上限 |
| 回流焊接 | 回流炉 | 加热使锡膏熔化，形成可靠焊点 | 温度曲线直接影响焊接质量 |
| AOI检测 | 自动光学检测仪 | 检测焊接后的缺陷（立碑、桥接、缺件等） | 最后一道质量闸口 |

4 SMT场景的核心特征

SMT场景之所以成为MES系统应用的典型场景，是因为它具有以下鲜明特征：

（1）设备类型多、分工明确

一条SMT产线通常包含6-8种不同类型的设备，每种设备承担特定职能，设备之间协同节拍直接影响整线效率。

（2）工艺参数与质量高度相关

| 关键参数 | 所属环节 | 对质量的影响 |
| --- | --- | --- |
| 印刷压力/速度/分离速度 | 锡膏印刷 | 直接影响锡膏释放率，导致少锡/多锡 |
| 回流炉温度曲线 | 回流焊接 | 峰值温度过高/过低会导致虚焊或损坏元件 |
| 贴装精度/抛料率 | 贴片 | 精度不足导致偏移，抛料率高则成本上升 |

（3）物料管理复杂、防错要求高

- 一盘电阻/电容卷带往往包含3000-15000颗元件

- 一旦用错物料，会造成批量性质量事故

- 因此“上料防错”是SMT场景的刚需功能

（4）数据采集点多、实时性强

一台高速贴片机每秒可完成数十次拾取动作，需要实时采集：

- 贴装数量、抛料数量、抛料率

- 吸嘴真空度、供料器状态

- 设备运行/故障/待机状态

（5）保养频率高、模式典型

| 保养类型 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 吸嘴清洁 | 清洁或更换吸嘴 | 每班/每日 |
| 供料器保养 | 检查压片、清洁 | 每周/每月 |
| 贴装精度校验 | 校准贴装精度 | 每月/每季 |
| 回流炉维护 | 检查加热丝、热电偶 | 月度/季度 |

（6）行业标准成熟

SMT/半导体行业有成熟的通信协议和管理标准：

- SECS/GEM：设备通信标准

- SMEMA：设备间物料传递标准

- IPC-A-610：PCBA可接受性标准

5 SMT场景与MES系统的关系

SMT场景的上述特征，决定了它为什么是MES系统“天然的用武之地”：

| SMT特征 | 对应的MES核心功能 |
| --- | --- |
| 设备类型多、分工明确 | 设备管理、OEE计算、状态监控 |
| 工艺参数与质量相关 | 工艺参数模板、参数下发与校验 |
| 物料管理复杂、防错要求高 | 上料防错、物料追溯 |
| 数据采集点多、实时性强 | 实时数据采集、质量监控 |
| 保养频率高、模式典型 | 设备保养管理 |
| 产品型号多、换线频繁 | 工单调度、换线管理 |

6、SMT场景示例

【场景设定】

企业名称：XX电子科技有限公司

主营产品：手机主板、电源板

SMT产线：6条（4条高速量产线 + 2条柔性打样线）

【一个具体的生产任务】

客户订单：生产某型号手机主板A，数量3000片

交期：3天后

【MES驱动的生产过程】

1. 工艺工程师在MDM中创建产品“手机主板A”的产品、BOM、工艺路线、参数模板

2. 生产主管在RTM中创建工单，释放到L1高速线, 生成批次（需要手动创建）

3. 班组长执行换线：下发参数到设备（这个步骤不用搞）

4. 操作工执行操作：进站→生产→出站（记录完工/不良），设备自动运行，MES实时采集产量和质量数据

5. 质量工程师设置直通率阈值，直通率低于阈值自动锁定批次，维修后解锁批次。

6. 完工后，生产主管关闭工单

通过这个具体场景，可以直观理解：MES不是抽象的管理软件，而是连接设备、物料、人员、工艺的实时协同平台。

二 SMT车间的MES系统功能需求

基于SMT场景的生产管理需要，将系统划分为两个子系统进行开发：

- 子系统一（C# Windows）：基础数据管理 —— 负责MES系统的核心主数据维护，面向系统管理员、工艺工程师、生产主管

- 子系统二（Vue Web）：实时制造执行 —— 负责车间现场操作与监控，面向生产主管、操作工、班组长、质量工程师、管理人员

| 子系统 | 命名 | 全称 | 职责定位 | 数据性质 | 核心操作 | 技术特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础数据管理 | MES-MDM | MES Master Data Management | 静态主数据维护（设备、产品、物料、参数模板、权限） | 主数据（相对静态、结构化） | 增删改查、配置管理 | 充分利用Windows原生控件 |
| 实时制造执行 | MES-RTM | MES Real-Time Manufacturing | 动态业务执行（生产调度、上料、质量管理、看板） | 业务数据（动态、实时、高并发） | 实时监控、分析决策 | 跨平台、可视化图表丰富 |

以下详细描述两个子系统的功能需求和数据需求。

子系统一：C# Windows —— 基础数据管理（MES-MDM）

在MES的体系架构中，基础数据管理子系统通常承担着设备档案、产品模型、BOM、工艺参数模板、物料主数据、用户权限等核心静态数据的维护职能。

（一）、部署方式

客户端/服务器架构（C/S），安装于工艺办公室、生产管理办公室

（二）、功能需求

模块1：设备管理

| 功能能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 设备档案维护 | 新增、编辑、删除、查询设备信息（设备编号、名称、型号、品牌、序列号、投产日期、保修期、所属产线、设备状态） |
| 设备分类管理 | 按设备类型分类（印刷机、SPI、高速贴片机、泛用贴片机、回流炉、AOI） |

模块2：产品和产线管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 产品基本信息 | 创建和编辑产品档案（产品编码、名称、产品型号、版本、PCB尺寸、PCB厚度、拼板数量、产品类型） |
| BOM管理 | 编辑产品的物料清单（元件料号、位号、用量、封装类型、替代料规则），封装类型与设备类型有匹配关系 |
| 产线管理 | 维护产线信息（产线编号、名称、描述、所属车间） |

模块3：物料管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 物料主数据维护 | 维护元件料号、描述、封装类型、品牌、最小包装量、存储条件、MSD湿度敏感等级 |
| 物料分类 | 按元件类型分类（电阻、电容、电感、IC、连接器、结构件） |
| 替代料管理 | 定义元件之间的替代关系（单向替代、双向替代），设置替代优先级 |

模块4：工艺管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 工艺路线维护 | 查看、搜索工艺路线；显示路线名称、适用产品类型、工序数量、状态（启用/停用），新建或编辑工艺路线基本信息：路线编码、路线名称、适用产品类型、描述 |
| 工序管理 | 为工艺路线添加/编辑/删除工序；每道工序包含：工序序号、工序代码、工序名称、标准工时（秒）、对应设备类型；支持调整工序顺序，系统自动重新生成工序序号（10、20、30...） |
| 工艺参数管理 | 建立工艺参数模板，将工艺参数绑定到工序 |

模块5：用户与权限管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 用户管理 | 创建系统用户账号，分配所属部门、岗位、联系方式、角色 |
| 角色管理 | 定义角色（操作工、班组长、工艺工程师、质量工程师、管理员） |
| 权限分配 | 按功能项分配角色操作不同子系统功能的权限 |

模块：工艺参数模板

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 印刷参数模板管理 | 定义锡膏印刷的标准参数（印刷压力、印刷速度、分离速度、刮刀角度、清洗频率） |
| 回流炉温度曲线模板管理 | 定义各温区设定温度、链速、允许偏差范围 |
| SPI检测模板 | 定义锡膏检测的判定标准（体积上限/下限、面积上限/下限、高度上限/下限、偏移允差） |
| AOI检测模板 | 定义元件检测标准（极性判定、偏移允差、缺失/立碑/桥接判定阈值） |
| 模板版本管理 | 参数模板的版本控制，记录修改人、修改时间、生效日期、失效日期 |

子系统二：Vue Web —— 实时制造执行子系统（MES-RTM）

在MES的体系架构中，实时制造执行子系统承担着现场操作、过程监控、质量管控、数据分析等实时交互功能。

（一）、部署方式

浏览器/服务器架构（B/S），车间电子看板、工位平板、办公室PC均可访问

（二）、功能需求

模块1：生产调度

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 工单管理 | 查看工单列表（工单号(日期+流水号)、产品型号、计划数量、交货期、状态、分配产线）；支持创建、释放、暂停、关闭工单 |
| 批次管理 | 创建和删除批次，锁定批次，记录批次状态（待进站、生产中、暂停（待料、设备故障、待维修）、维修中、已完成、已锁定），展示每个批次的计划数量、已完成数量、当前所在工序、预计完成时间 |
| 产线负载监控 | 实时显示各产线的当前产能利用率、在制品数量、预计完工时间 |
| 排程看板 | 甘特图形式展示各产线/设备的工单排程，显示当前工单进度百分比 |

批次与产线的定义

| 概念 | 定义 | 核心属性 | 生命周期的特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产线（Line） | 由多台设备按工序顺序排列组成的物理生产单元 | 固定的物理位置、固定的设备序列、固定的产能基准 | 长期存在 |
| 批次（Lot） | 同一工单中按拆分规则划分的物料分组单元 | 临时性、可移动、有明确的数量和质量属性 |  |

- 产线 = 固定的“跑道”（设备按顺序排列，长期存在）

- 批次 = 跑在跑道上的“运动员”（每批物料在产线上流动，完工后离开）

一个批次必须在某条产线上生产，产线提供了批次所需的设备、工艺参数等资源。

工单释放时，需要指定使用哪条产线；批次继承工单的产线分配。

产线是连续运行的资源，不同批次按顺序在同一产线上生产。例如：

产线L1的时间轴：

│  批次001     │   换线       │  批次002     │

│ （产品A）    │ （15分钟）   │  （产品B）    │

MES需要记录每个批次的“上线时间”和“下线时间”

模块2：生产管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 进站管理 | 选择指定批次，按工艺路线中的工序顺序判断是否能进站，如果上一工序已完成出站，则进入进站管理界面：记录进站数量、选择设备、进行上料操作 |
| 上料任务列表 | 显示当前批次所需上料的站位物料清单（站位号、物料料号、规格、应上数量） |  |
| 进站前上料 | 在进站管理中，操作员扫描物料条码 → 扫描站位码输入物料条码，系统校验物料是否与BOM一致 |  |
| 进站校验结果 | 提交进站，如果校验通过：进站成功，记录进站时间、上料信息；如果校验失败：显示错误原因（未选择设备、物料未完成上料） |  |
| 出站管理 | 记录出站时间、完工数量、不良数量。出现不良数量时选择维修、报废、强制出站（记录强制出站原因）三种处理方式。 |
| 维修管理 | 显示维修概览卡片，查看待维修批次列表，选中批次后展开维修操作区、记录批次维修情况。 |

在SMT制造场景的MES-RTM中，不同工序的出站操作界面因工序特点、自动化程度、质量判定方式的不同而有显著差异。自动化工序（SPI/贴片/回流焊/AOI）以监控确认和决策操作为主，人工工序（印刷/手工补焊）以数据录入和结果记录为主。好的出站界面设计应让操作工30秒内完成出站操作，异常情况有清晰的处置引导。

模块3：质量管理

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 质量判定与拦截 | 设置SPI、AOI检测数据阈值，批次直通率低于阈值时自动锁定该批次，禁止继续产出 |
| 参数质量关联查询 | 输入批次号或时间范围，查看该批次的所有工艺参数记录 + 对应的SPI/AOI质量检测结果 |

例如

设定阈值：95%

实时监控：SPI检测数据

↓

直通率 < 95% → 系统自动锁定该批次

↓

禁止继续产出，等待分析和处置

模块4：看板与报表分析

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 产线状态看板 | 大屏展示：当前生产工单、计划数量/已完成数量、完成率、设备状态（绿/黄/红） |
| 质量看板 | 实时展示：当天批次SPI直通率、AOI直通率、当天批次良率 |

模块：参数下发与校验

| 功能点 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 参数模板选择 | 换线时，系统根据当前工单的产品型号自动找到对应的工艺参数模板（印刷参数、回流曲线、检测程序） |
| 参数下发 | 将选定的参数模板下发至对应设备（印刷机、回流炉、SPI、AOI），支持手动触发和自动下发 |
| 参数一致性校验 | 设备启动生产前，MES读取设备当前实际参数，与设定值进行对比；差异在允许范围内时允许生产，超出范围时锁定设备并提示 |

四、两个子系统的协作关系

1. MES-MDM 维护所有“静态”基础数据 (设备、产品、BOM、物料、工艺参数、权限)           2. MES-RTM 读取基础数据，用于工单创建、排程、上料校验、质量判定                      3. MES-RTM 产生“动态”业务数据 (工单、批次、进站/出站记录、维修记录、质量检测结果)

4. 两系统通过同一数据库共享数据，MES-RTM 实时获取 MDM 的最新配置

协作流程：

| 阶段 | 主要角色 | 使用子系统 | 核心操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 工艺工程师、生产主管 | MES-MDM | 产品/BOM/工艺/设备 |
| 计划阶段 | 生产主管 | MES-RTM | 工单创建、产线分配、批次生成 |
| 执行阶段 | 班组长、操作工 | MES-RTM | 上料校验、进站/出站、生产执行 |
| 监控阶段 | 质量工程师 | MES-RTM | 质量判定、拦截锁定、维修管理 |
| 分析阶段 | 所有人都能看 | MES-RTM | 看板监控、报表分析 |

管理员人员可以操作一切

系统管理员执行权限配置。

通过这种“C#维护基础数据 + Vue实现业务操作”的混合架构，既保证了基础数据维护的严谨性和操作效率，又满足了车间现场对实时性、可视化、移动化的需求，是SMT MES系统推荐的工程实践方案。